分类产品选型表

沟槽MOSFET

| Wafer P/N | TR MOS | Gate Pad Size | Gross Die | Note | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XYD6N02Y | 20V,70A,4.1mohm (typ) | 131*131 | 14,000 | Low Vth | 8inch |
| XYD4N03A | 30V,85A,3.04mohm (typ) | 150*150 | 7,150 | Low Vth | 8inch |
| XYD4N03B | 30V,85A,2.24mohm (typ) | 150*150 | 5,300 | Low Vth | 8inch |
| XYD6N03Y | 30V,60A,4.71mohm (typ) | 280*415 | 10,000 | Low Vth | 8inch |
| XYD6N03A | 30V,60A,5.24mohm (typ) | 150*150 | 13,000 | Low Vth | 8inch |
| XYD6N03B | 30V,60A,4.33mohm (typ) | 150*150 | 10,500 | Low Vth | 8inch |
| XYD4N04 | 40V,90A,3mohm (typ) | 200*300 | 4,763 | Low Vth | 8inch |
| XYD9N06 | 65V，80A,7.5mohm (typ) | 284*420 | 4,900 | High Vth | 8inch |
| XYD28N10Y | 100V,40A,21.5mohm (typ) | 150*150 | 4,300 | High Vth | 8inch |
| XYD56N10Y | 100V,23A,44mohm (typ) | 150*150 | 8,700 | Low Vth | 8inch |
| XYD100N10Y | 100V,12A,90mohm (typ) | 150*150 | 17,500 | Low Vth | 8inch |
| XYD120N10Y | 100V,12A,100mohm (typ) | 150*150 | 20,000 | Low Vth | 8inch |

平面MOSFET

| Product Name | S/L | G/S Pad Size | Configuration | Gross Die | VDSS | VGSS | ID | RDS(on) |  |  | VGS(th) |  | Passivation | Wfr THK (um) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | um | um2 |  |  |  |  |  | Typ. Ω | Max Ω | at ID A | Min (V) | Max (V) |  |  |
| XYD4N50Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 4865 | 500 | ±30 | 4 | 1.42 | 1.70 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD4N65Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 4865 | 650 | ±30 | 4 | 2.43 | 2.92 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD4N70Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 4865 | 650 | ±30 | 4 | 2.44 | 2.92 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD7N50Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 2688 | 500 | ±30 | 7 | 0.71 | 0.85 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD7N60Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 2688 | 600 | ±30 | 7 | 1.14 | 1.37 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD7N65Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 2688 | 650 | ±30 | 7 | 1.21 | 1.45 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD7N70Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 2688 | 700 | ±30 | 7 | 1.38 | 1.66 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD7N65YC | 60 | 367.5*518 No passivation | N-CH | 2506 | 650 | ±30 | 7 | 1.12 | 1.34 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD10N50Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 1966 | 500 | ±30 | 10 | 0.48 | 0.58 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD10N65Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 1966 | 650 | ±30 | 10 | 0.87 | 1.05 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD10N70Y | 60 | 370*515 No passivation | N-CH | 1966 | 700 | ±30 | 10 | 1.01 | 1.21 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD12N60Y | 60 | 367.5*518 No passivation | N-CH | 1525 | 600 | ±30 | 12 | 0.61 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD12N65Y | 60 | 367.5*518 No passivation | N-CH | 1525 | 650 | ±30 | 12 | 0.67 | 0.80 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD13N50Y | 60 | 367.5*518 No passivation | N-CH | 1525 | 500 | ±30 | 13 | 0.36 | 0.43 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD20N50Y | 60 | 367.5*518 No passivation | N-CH | 984 | 500 | ±30 | 20 | 0.26 | 0.31 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| XYD20N65Y | 60 | 367.5*518 No passivation | N-CH | 984 | 650 | ±30 | 20 | 0.40 | 0.48 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | No passivation | 300 |
| 小电流平面VDMOS Product Name; S/L; G/S Pad Size; Configuration; Gross Die; VDSS; VGSS; ID; RDS(on); VGS(th); Passivation; Wfr THK (um). um; um2; Typ. Ω; Max Ω; at ID A; Min (V); Max (V). XYD0P6N50; 60; 150*120 --; N-CH; 31959; 500; ±30; 0.6; 23.77; 25.30; 0.3; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD0P6N50B; 60; 150*120 --; N-CH; 33591; 500; ±30; 0.6; 26.46; 30.00; 0.3; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD0P8N50; 60; 150*120 --; N-CH; 26494; 500; ±30; 0.8; 15.02; 17.30; 0.4; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD0P8N50B; 60; 150*120 --; N-CH; 29021; 500; ±30; 0.8; 17.78; 20.30; 0.4; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD1N50; 60; 150*120 --; N-CH; 21004; 500; ±30; 1; 8.85; 11.00; 0.5; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD1N50B; 60; 150*120 --; N-CH; 22259; 500; ±30; 1; 9.75; 13.00; 0.5; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD1N50C; 60; 150*120 --; N-CH; 24225; 500; ±30; 1; 10.61; 15.30; 0.5; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N50; 60; 150*155 --; N-CH; 13369; 500; ±30; 2; 5.70; 6.60; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N50B; 60; 150*155 --; N-CH; 15267; 500; ±30; 2; 6.90; 8.00; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N60; 60; 350*515 --; N-CH; 7448; 600; ±30; 2; 3.79; 4.60; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N60B; 60; 350*515 --; N-CH; 7904; 600; ±30; 2; 4.12; 4.90; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N60C; 60; 350*515 --; N-CH; 8384; 600; ±30; 2; 4.46; 5.40; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N60D; 60; 350*515 --; N-CH; 8953; 600; ±30; 2; 4.89; 5.90; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N60E; 60; 350*515 --; N-CH; 9254; 600; ±30; 2; 5.13; 6.20; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N60F; 60; 350*515 --; N-CH; 9710; 600; ±30; 2; 5.50; 6.60; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N65; 60; 350*515 --; N-CH; 7448; 650; ±30; 2; 3.92; 4.70; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N65B; 60; 350*515 --; N-CH; 7904; 650; ±30; 2; 4.26; 5.12; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N65C; 60; 350*515 --; N-CH; 8384; 650; ±30; 2; 4.61; 5.50; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N65D; 60; 350*515 --; N-CH; 8953; 650; ±30; 2; 5.06; 6.10; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N65E; 60; 350*515 --; N-CH; 9254; 650; ±30; 2; 5.31; 6.40; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. XYD2N65F; 60; 350*515 --; N-CH; 9710; 650; ±30; 2; 5.69; 6.90; 1.0; 2.0; 4.0; No passivation; 300. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SGT MOSFET

| Wafer P/N |  |  | SGT MOS |  |  | Gross Die |  | Note | Application |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XYD1P2N03 |  |  | 30V,240A,1mohm (typ) |  |  | 2,750 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD2P3N04 |  |  | 40V,150A,1.8mohm (typ) |  |  | 4,550 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD2P5N04 |  |  | 40V,150A,2.05mohm (typ) |  |  | 4,550 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD13P5N04 |  |  | 40V,7.9A,11mohm (typ) |  |  | 29,700 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD2N06 |  |  | 60V,140A,1.65mohm (typ) |  |  | 2,750 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD2P2N065 |  |  | 65V,180A,1.7mohm (typ) |  |  | 1,975 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD2P8N065 |  |  | 65V,150A,2.3mohm (typ) |  |  | 2,950 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD3P3N065 |  |  | 65V,150A,2.75mohm (typ) |  |  | 2,950 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD3P5N065 |  |  | 65V,150A,2.8mohm (typ) |  |  | 4,000 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P2N065 |  |  | 65V,90A,3.4mohm (typ) |  |  | 5,040 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P5N065 |  |  | 65V,95A,3.7mohm (typ) |  |  | 7,500 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD6P5N065 |  |  | 65V,88A,5.5mohm (typ) |  |  | 7,500 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD7P2N065 |  |  | 65V,58A,6mohm (typ) |  |  | 7,500 |  | High Vth | E-BIKE |  | 8inch |
| XYD8P5N065 |  |  | 65V,46A,7.1mohm (typ) |  |  | 14,000 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD11P3N065 |  |  | 65V,48A,9.4mohm (typ) |  |  | 14,000 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD16N065 |  |  | 65V,35A,12.6mohm (typ) |  |  | 20,356 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD3P9N08 |  |  | 80V,100A,3.2mohm (typ) |  |  | 2,950 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P5N08 |  |  | 80V,120A,3.7mohm (typ) |  |  | 2,950 |  | High Vth | E-BIKE |  | 8inch |
| XYD8N08 |  |  | 80V,80A，6.6mohm (typ) |  |  | 5,040 |  | High Vth | E-BIKE |  | 8inch |
| XYD3P3N10 |  |  | 100V,80A，2.7mohm (typ) |  |  | 1,633 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD3P4N10 |  |  | 100V,80A，2.8mohm (typ) |  |  | 1,633 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P5N10 |  |  | 100V,145A,3.7mohm (typ) |  |  | 1,900 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P6N10(LVTH) |  |  | 100V,145A,3.8mohm (typ) |  |  | 1,975 |  | Low Vth | 同步整流,BMS |  | 8inch |
| XYD4P6N10（HVTH） |  |  | 100V,145A,3.8mohm (typ) |  |  | 1,900 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P6N10-2(LVTH) |  |  | 100V,145A,3.8mohm (typ) |  |  | 2,500 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD4P6N10-2(HVTH) |  |  | 100V,145A,3.8mohm (typ) |  |  | 2,500 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD5P5N10 |  |  | 100V,70A,4.6mohm (typ) |  |  | 2,950 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD6P5N10 |  |  | 100V,100A,5.2mohm (typ) |  |  | 2,950 |  | High Vth | E-BIKE,BMS |  | 8inch |
| XYD7P2N10 |  |  | 100V,80A,6mohm (typ) |  |  | 4,000 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD7P6N10 |  |  | 100V,75A,6.4mohm (typ) |  |  | 5,040 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD8N10 |  |  | 100V,85A,6.6mohm (typ) |  |  | 5,040 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD9P2N10 |  |  | 100V,80A,7.6mohm (typ) |  |  | 5,040 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD10P3N10 |  |  | 100V,80A,8.5mohm (typ) |  |  | 7,500 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD11P5N10 |  |  | 100V,80A,9.5mohm (typ) |  |  | 5,040 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD12N10 |  |  | 100V,80A,10mohm (typ) |  |  | 7,500 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD13P5N10 |  |  | 100V,80A,11.4mohm (typ) |  |  | 7,500 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD20N10 |  |  | 100V,40A,16mohm (typ) |  |  | 14,000 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD36N10 |  |  | 100V,20A,30mohm (typ) |  |  | 20,356 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD7P6N12 |  |  | 115V，75A，6.4mohm （typ） |  |  | 2,950 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD12P5N12 |  |  | 115V，60A，10.3mohm （typ） |  |  | 5,040 |  | Low Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD6P5N15 |  |  | 150V,150A,5.4mohm (typ) |  |  | 850 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |
| XYD51N15 |  |  | 150V,25A,43mohm (typ) |  |  | 7600 |  | High Vth | 同步整流 |  | 8inch |